Для климата в зданиях.

Аккумулятор для систем воздушного конденсационирования.

Чёрная сталь 51S,  нержавеющая сталь 51R.

Ячеистая изоляция или минеральная вата, класс C.

Спецификация материалов:

А-стальная накопительная ёмкость.

В-Стальной лист

С-Минеральная вата

D-Пластик

E-стальной кожух

Схема подключения 1

Вариант 1.

Вариант 2.

Схема подключения 2

Использование системы конденсационирования для первичного подогрева воды в системе ГВС.

OSO аккумулятор 51 S

Стальной бак.

Рабочее давление 6 Бара.

Тестовое давление 8 Бара.

Ячеистая изоляция.

OSO аккумулятор 51 R

Нержавеющая сталь.

Рабочее давление 10 Бар.

Тестовое давление 13 Бар.

Изоляция минеральная вата.

Максимальная температура 65 о С

OSO оставляет за собой право вносить любые изменения без предупреждения.

#### Технические характеристики

| Тип | Габариты | Объём | А | B | C | Подключение | Вес | Объём | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEST.NR. | D x H mm | Литр | mm | mm | mm | ANSL. | KG | M³ | NRF NR |
| # 51R - 300 | ø580 x 1600 | 287 | 220 | 780 | 1340 | 1 1/2" | 80 | 0,6 | 816.0003 |
| 51R - 400 | ø580 x 2100 | 380 | 220 | 1025 | 1830 | 1 1/2" | 140 | 0,8 | 816.0004 |
| 51S - 600 | 780 x 2000 | 550 | 360 | 935 | 1510 | ND80 | 180 | 1,5 | 816.0006 |
| 51S - 1000 | 1000 x 2200 | 900 | 365 | 990 | 1615 | ND100 | 300 | 2,7 | 816.0009 |
| 51S - 1500 | 1200 x 2000 | 1480 | - | - | - | ND100 | 450 | 3,9 | 816.0013 |
| 51S - 2000 | 1300 x 2200 | 1830 | - | - | - | ND100 | 600 | 4,5 | 816.0016 |
| 51S - 3000 | 1500 x 2450 |  |  |  |  | - | 700 | 7,0 | 816.0019 |
| 51S - 5000 | 1700 x 3100 |  |  |  |  | - | 900 | 12,0 | 816.0021 |

1. Применение: Системы климат-здание - где охлаждение  с резервом запаса.

2. Установка: Вертикально на полу.

3. Тип 51S: Стальной аккумулятор с номинальным давлением 6 bar. Тестовое давление 8 Бар.

4. Тип 51R: Аккумулятор из нержавеющей стали с номинальным давлением 10 Бар. Тестовое 13 Бар.

5. Изоляция: Стандартная для 51S и 51R минеральная вата 50 - 150 mm

6. Ячеистая изоляция: Специальный тип 51SC и 51RC

7. Охрана окр. среды: Безотходный производственный процесс, с организацией системы возврата. 100% повторное использование.

8. Гарантии: В отношении производственных дефектов и на материалы (бак) до 5 лет.

ВНИМАНИЕ

| Любое подключение или ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами и только в соответствии с указанными схемами. | Все соединения должны быть крепко затянуты. После 3 месяцев эксплуатации необходимо заново проверить и подтянуть все соединения. |
| --- | --- |

OSO оставляет за собой право вносить любые изменения без предупреждения.

| ## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аккумуляторы OSO имеют гарантию на дефекты материала и заводской брак в течение 5 лет. OSO поставляет дилерам новые или отремонтированные компоненты (с оплаченной доставкой), при условии, что бракованные компоненты доставлены в течение 2 недель. | - Установка и сервис должны производиться квалифицированными специалистами согласно данной инструкции. - Гарантия не распространяется дефекты, возникшие вследствие промерзания, использования прибора без предохранительного клапана, механического повреждения, засорения трубопроводов, удара молнии или некорректной установки, ремонта и использования | - После устранения дефекта гарантия не продляется. ## При каком-либо ином виде использования бака аккумулятора, ответственность подпадает под пользователя. |

| ## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  51 R 300 |  |  51 R 400 |  |  |  51 S |  |
|  600 л. |  1000 л. |  1500 л. |  |  2000 л. |  3000 л. |  |  5000 л. |

Дата установки прибора

Место установки прибора

Данные установщика

 Данные, необходимые потребителю

| Дата продажи |  |
| --- | --- |
| Дата изготовления |  |
| Подпись продавца |  |
| Адрес торгующей организации |  |

 Гарантийные обязательства действительны только при наличии штампа торгующей организации

| OOO «Магазин тепла» Тел. (495) 544-8017, 772-2100 mail@thermomir.ru | OSO Hotwater N-3300 Hokksund Norway Ph: +47 32 25 0000 Fax: +47 32 25 00 90 www.oso-hotwater.com |
| --- | --- |